Detalii utilizare case de marcat ca imprimanta fiscala

- Case de marcat Optima CR38T (inlocuieste modelul CR500M)

  - este o casa de marcat noua cu imprimanta termica Seiko 2 x 38mm

  - foloseste driverul OptiKey versiunea 2007

  - nr. caractere nume PLU = 18

  - fisierul text (bon) are aceleasi caracteristici cu cel folosit la modelele CR300/500

  - tiparire rapida (~10 secunde un bon trensmis din PC cu 10 articole)

  - se pot efectua orice operatii folosind functiile programate pe tastatura casei

- Case de marcat Euro 500T (ecr 11) si Euro 2000T Alpha (ecr 1)

  - Imprimanta termica 2 x 28 mm

  - nr. caractere nume PLU = 14

  - permite vanzare articol, stergere articol, transmitere forme de plata si suma pe fiecare forma de plata

- Case de marcat Euro 500TX (ecr 13), Euro 200TX (ecr 30) , Euro 2100 (ecr 23)

  - Imprimanta termica 2 x 38 mm, viteza mare (15 - 17 linii / sec.)

  - nr. caractere nume PLU = 20

  - permite vanzare articol, stergere articol, transmitere forme de plata si suma pe fiecare forma de plata

  - permite aplicare discount (valoric sau procentual) la articol sau subtotal (poate fi folosit discount-ul valoric pentru gratuite)

    - Atentie Euro 500TX nu permite discount valoric!

  - pot fi folosite in mod de lucru ON Line - vanzare de la casa cu baza date pe PC - casa are initiativa si PC este slave.

Detalii suplimentare pentru utilizarea driverului Comm2A cu functiile 18 si 81

casa de marcat Euro ca imprimanta fiscala

Studiati capitolul 3.19 din documentatie protocolului de comunicatie html in engleza.

Functii suplimentare pentru modelele Euro 500TX, 100T, 200TX si 2100:

- adaos / discount valoric / procentual  (Euro 500TX permite numai adaos sau discount procentual)

- anulare bon

- cerere informatii bon fiscal tiparit anterior (in special nr. bon fiscal) comanda 147 - cititi in manual capitolul 3.30

- CUPON – numai pentru Euro 100T, Euro 200TX si Euro 2100

Operatiile care se pot efectua pe casa Euro 500TX  folosind Comm2A, functia 18 (transmiterea bonului din PC la casa de marcat) sunt:

- vanzare articol (linie de tip 1)

- vanzare articol descriptiv - adica tiparire text (linie de tip 1 cu valoarea "8" in campul pentru unitati de masura),

- stergerea ultimului articol vandut (linie de tip 6 cu valoarea 0 in ultimul camp),

- stergere articol vandut anterior ultimului (linie de tip 6 la care se completeaza ultimul camp cu indexul liniei care se corecteaza - atentie, acest index se va corecta la fiecare stergere a unui articol anterior acestei linii),

- subtotal (linie de tip 8),

- discount si adaos la articol sau subtotal (linie de tip 7),

- anulare bon (linie de tip 9). Pentru a va fi mai usor va transmit atasat documentatia pentru utilizarea Comm2A cu functia 18 (transmitere bon din PC la casa) si un exemplu de fisier text cu toate tipurile de operatii care se pot efectua.

- Inchidere bon fara indicarea formei de plata si a sumei incasata de la client (linie de tip 3)

- Inchidere bon cu indicarea sumei si a formei de plata (linie de tip 5)

- Inchidere comunicatie (linie de tip 4)

S-a implementat o comanda noua in Comm2A (81) pentru comunicatia de tip ON Line 1 (imprimanta fiscala) numai pentru modelele noi Euro 100T, 200TX si 2100. Aceasta noua comanda are avantajul ca se transmite tot fisierul bon in casa dupa care casa de marcat tipareste la viteza maxima a imprimantei (15 linii / sec. Pentru Euro 2100 si 7 linii / sec. Pentru Euro 100T si Euro 200TX)

Descrierea fiecarui tip de linie din fisierul txt:

- Linie de tip 1: 1;Denumire articol (max. 20);unitate de masura (0 ... 7 pentru unitatile de masura programate in casa si valoarea 8 este pentru vanzare PLU descriptiv);Nr. departament (01 ... 30); Cota TVA (1 ... 5); Pret articol (max. 999 999,99);Cantitate 1 (max. 9.999,999); Index baza date (mereu valoarea 0) ; Cantitate 2 (numai valoare intreaga – se va folosi pentru inmultire dubla <suprafete> sau pentru impartire )

  - nota:

    - pentru articol descriptiv se va pune valoarea 8 in campul pentru unitati de masura

    - daca nu se doreste scrierea unitatii de masura se alege valoarea 0

    - cotele TVA vor fi cele programate in casa de marcat iar cota 5 este pentru TVA = 0%  si cota 6 este pentru Alte Taxe (TVA = 0)

    - Cantitatea 1 se va pune in conformitate cu digitul 3 din Parametrul Sistem 2 (implicit este 3 – 3 zecimale – adica pentru 1,234 se va pune valoarea 1234, pentru 2  se va pune valoarea 2000, iar pentru 0,012 se va pune valoarea 12)

    - Cantitatea 2 se foloseste pentru impartirea sau inmultire dubla (suprafete) si trebuie sa fie valoare intreaga (fara zecimale)

      - nu depinde de digitul 3 din parametrul sistem 2

      - daca nu se doreste impartire sau inmultire dubla se alege valoarea 1

- Linie de tip 2: nu se va folosi (vanzare pe departamente)

- Linie de tip 3: 3  presupune inchiderea bonului fara forme de plata (pe bon va aparea numerar si valoarea bonului)

- Linie de tip 4: 4  presupune incheierea comunicatiei intre PC si ECR - nu este obligatorie - intreruperea comunicatiei se face si prin apasarea de 2 ori a tastei CL de la casa de marcat sau prin oprirea si repornirea casei de marcat.

- Linia de tip 5: 5;valoarea incasata (maximum 2 100 000 000); forma de plata (0 = cash, 1 = cec, 2 = card); flag nr. card (1 = nu se tipareste nr. card 2 = se tipareste nr. card din campul urmator);nr. card (0 daca nu se doreste sau max. 19 caractere)

- Linia de tip 6: 6; Denumire articol (max. 20);unitate de masura (0 ... 7 pentru unitatile de masura programate in casa );Nr. departament (01 ... 30); Cota TVA (1 ... 5); Pret articol (max. 999 999,99);Cantitate 1 (max. 9 999 999); Index linie care se sterge; Cantitate 2

  - nota:

    - daca in campul „Index linie” este valoarea 0, se va sterge ultimul articol de pe bon si se ignora valorile din celelalte campuri din linia 6

    - daca se doreste stergerea unui articol anterior ultimului, linia trebuie sa fie identica cu linia de tip 1 a articolului care se sterge cu exceptia campului „Index linie” in care se va trece indexul liniei care se va sterge;  acest index se va calcula pentru a respecta indexul linie din momentul in care se aplica aceasta linie de tip 6 – daca anterior liniei care se sterge a mai existat o linie de tip 6 sau s-a mai sters o linie anterioara liniei care se sterge atunci indexul se modifica fata de indexul din fisierul bon (text) - vezi exemplul unde in linie de tip 6 cu pozitia a cincea in fisierul text s-a trecut stergerea liniei cu index 1 care de fapt este linia cu pozitia a treia din fisierul text - linia de tip 6 cu pozitia a doua din fisierul text a anulat articolul de pe prima pozitie iar articolul de pe a treia pozitie va avea indexul 1

- Linia de tip 7: 7;tip functie (0 = adaos, 1 = discount); mod de aplicare (0 la ultimul articol, 1 = la subtotal); de unde se alege valoarea (0 = se aplica valoarea programata in casa, 1 = se aplica valoarea din aceasta linie); valoare procent (pentru 12,34 % se va trece 1234, pentru 10% se va trece 1000); (numai pentru Euro 100T, 200TX, 2100) valoare discount / adaos valoric (de la 0 la valoarea la care se aplica - ultima inregistrare sau subtotal); tip discount / adaos (0 = procentual si 1 = valoric)

  - nota:

    - pentru un articol se poate aplica o singura data un adaos sau un discount

    - nu se poate sterge numai valoarea unui adaos sau discount aplicat unui articol ci articolul impreuna cu adaosul sau discountul aplicat

- Linia de tip 8: 8  se scrie pe bon SUBTOTAL si valoarea calculata in acel moment

- Linia de tip 9: 9  se anuleaza bonul

- Linie de tip 10: (discount valoric de tip CUPON, numai pentru Euro 100T, 200TX, 2100)    10;Valoare cupon (de la 0 la valoarea ultimului articol de pe bon, din care se extrage cuponul)

Exemplu fisier bon complex (utilizeaza toate tipurile de linii) pentru Euro 2100 (100T si 200TX)

1;ARTICOL 1;1;1;1;5560;1000;0;1		vanzare Articol 1 cu pret 55,60 	cant. 1          	TVA A

6;ARTICOL 1;1;1;1;5560;1;0;1 		stergere vanzarea anterioara

1;ARTICOL 1;1;1;1;5560;2000;0;1		vanzare Articol 1 cu pret 55,60 	cant. 2          	TVA A

1;ARTICOL 2;1;1;2;2340;3000;0;7		vanzare Articol 2 cu pret 23,40 	cant. 3 / 7 	TVA B

6;ARTICOL 1;1;1;1;5560;2000;1;1		stergere vanzare cu index 1 (care in bon are index 3 si devine 1)

1;ARTICOL 3;1;1;3;2350;1250;0;2		vanzare Articol 3 cu pret 55,60      cant. 12,50 / 2	TVA C

7;0;0;0;0;0;0					adaos procentual la articol cu valoarea programata in casa

1;ARTICOL 4;1;1;1;3400;1000;0;1		vanzare Articol 4 cu pret 34,00 	cant. 1 	TVA A

7;1;1;1;0;230;1				discount valoric la subtotal cu valoarea din linie (-2,30)

1;ARTICOL 5;1;1;3;2500;1000;0;1		vanzare Articol 5 cu pret 25,00 	cant. 1 	TVA A

10;100						aplicare Cupon la Articolul 5 in valoare de 1,00

1;POPESCU VALENTINA;8;1;1;1;1;0;1	articol descriptiv (linie text)

5;2000;1;0;0					plata 20,00 cu CEC

5;5000;2;0;0					plata 50,00 cu CARD

5;7000;0;0;0					plata 70,00 cu NUMERAR

Exemplu de fisier text pentru Euro 500TX

1;ARTICOL 1;3;5;1;5560;4500;0
6;ARTICOL 1;3;5;1;5670;4000;0
1;ARTICOL 2;3;1;1;1234;1000;0
1;ARTICOL 3;3;5;1;5670;4000;0
6;ARTICOL 2;3;1;1;1234;1000;1
7;0;1;1;1234;
1;ARTICOL 4;3;5;1;5670;4000;0
7;1;0;1;1234;
1;PUNCTE CLIENT 123456;8;1;1;1;1000;0

5;30000;1;0;0;
5;30000;2;0;0;

Daca se lanseaza aplicatia cu acest fisier se va tipari bonul urmatorul bon fiscal pe casa de marcat Euro 500TX:

Vanzare Articol 1 ...

Stergere articol anterior     Articol 1 ...

Vanzare Articol 2 ...

Vanzare Articol 3 ...

Stergere articol cu index 1      Articol 2 ... (articolul cu index 1 devine Articol 2 deoarece Articol 1 a fost sters)

Adaos la subtotal ...

Articol 4 ...

Discount la articolul anterior (art. 4) ...

Vanzare articol descriptiv - pe bon se va tipari textul  PUNCTE CLIENT 123456

--------------------

plata cu CARD ...

plata cu Cec